załącznik nr 3.4 do SWZO (załączyć do oferty)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

LAMPA ZABIEGOWA statywowa- mobilna

Pakiet nr 4

| Lp. | Opis parametrów | Wymagana wartości | Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
|  | Lampa zabiegowa, fabrycznie nowa, wyprodukowana min. 2024r. Nazwa …................................................ typ .................……………………….. Producent.............................................. | TAK/podać |  |
|  | Lampa zabiegowa, mobilna, na statywie jezdnym | TAK |  |
|  | Średnica czaszy 230 mm (+/- 10mm) | TAK/podać |  |
|  | Liczba diod min. 12 | TAK/podać |  |
|  | Druga generacja diod LED | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona w zdejmowany uchwyt nadający się do sterylizacji | TAK |  |
|  | Sterowanie lampy umiejscowione na kopule czaszy | TAK |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w przyciski membranowe oraz diody wskazujące aktualnie wybrane natężenie światła | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia prezentowane na panelu za pomocą czterech diod z dokładnością co 25%, min. 60 000 lux | TAK (podać) |  |
|  | Średnica pola roboczego 50% d50 150mm (+/- 10MM) | TAK (podać) |  |
|  | Średnica pola roboczego 10% d50 270mm (+/- 10) | TAK (podać) |  |
|  | Żywotność żarówek LED min. 50 000h | TAK/podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia 700 mm | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw Ra min. 93 | TAK/podać |  |
|  | Zakres regulacji natężenia oświetlenia lampy, min. 20 000 – 60 000 lux | TAK/podać |  |
|  | Temperatura barwowa 4500K | Tak |  |
|  | Długość fali promieniowania ultrafioletowego 6mW/m2 Lux | Tak |  |
|  | Zasilanie AC220V 50Hz/60Hz | Tak |  |
|  | Moc wyjściowa 18W | TAK/podać |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 36 m-cy – max 48 m-cy | PODAĆ |  |
| 2. | Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu. | TAK |  |
| 3. | Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 7 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego | TAK |  |
| 4. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 5. | Punkty serwisowe na terenie Polski | MIN. 1/ PODAĆ |  |
| 6. | Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi urządzenia w cenie oferty. | TAK |  |
| 7. | Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkowania w języku polskim. | TAK |  |
| 8 | 1. Deklaracja Zgodności, 2. WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, 3. Folder, ulotka z zaznaczonymi wymaganymi parametrami technicznymi | TAK |  |

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………………………….

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej